BLK360

Aktualisierung der Firmware

- Vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig geladen ist, bevor Sie die BLK360 Firmware aktualisieren.

- Laden Sie die neueste Version der Firmware von der Firmware Update-Seite herunter:

https://lasers.leica-geosystems.com/de/de-DE/blk360-firmware

- Speichern Sie die ".swu"-Datei an einem Ort, den Sie leicht wiederfinden.

- Schalten Sie den BLK360 ein. Deaktivieren Sie auf Ihrem Computer das Wi-Fi, mit welchem Sie verbunden sind, und verbinden Sie sich mit dem Wi-Fi des BLK.

  - Sie können nach einem Passwort gefragt werden. Das Wi-Fi Passwort finden Sie innen auf dem Batteriedeckel. Geben Sie das Passwort genau so ein wie angegeben (inklusive der Bindestriche).

- Starten Sie nun Ihren Internetbrowser (Sie werden keine Internetverbindung haben). Geben Sie folgende Adresse ein und drücken Sie die Taste ENTER.

  - http://192.168.10.90:8080

- Klicken Sie auf "UPDATE FIRMWARE"

- Navigieren Sie zur Datei ".swu", welche Sie vorher heruntergeladen haben. Klicken Sie auf "Open" ("Öffnen").

- Der Fortschritt des Downloads wird während der Aktualisierung der Firmware angezeigt.

- Sobald die Firmware erfolgreich übertragen wurde, haben Sie die Möglichkeit, einen Neustart durchzuführen. Klicken Sie auf "REBOOT DEVICE" ("GERÄT NEU STARTEN").

- Der BLK360 startet mit der neuen Firmware-Version.