BLK360

Actualización del firmware

- Asegúrese de que dispone de una batería totalmente cargada antes de actualizar el firmware del BLK360.

- Descargue la versión más reciente del firmware desde la página de actualización del firmware:

https://lasers.leica-geosystems.com/es/es-ES/blk360-firmware

- Guarde este archivo ".swu" en una ubicación que pueda encontrar fácilmente.

- Encienda el BLK360. Desconecte el ordenador de la Wi-Fi de la oficina o de casa y conéctelo a la Wi-Fi del BLK.

  - Es posible que le pida una contraseña. La contraseña de la Wi-Fi se puede encontrar en el interior de la tapa de la batería. Escriba la contraseña exactamente como aparece en la tapa (incluidos los guiones).

- Abra un navegador de Internet (no tendrá conexión a Internet). Escriba la siguiente dirección y pulse ENTRAR.

  - http://192.168.10.90:8080

- Haga clic en "UPDATE FIRMWARE" (ACTUALIZAR FIRMWARE).

- Vaya hasta el archivo ".swu" que descargó antes. Haga clic en "Open" (Abrir).

- Verá el progreso a medida que el firmware se actualice.

- Una vez que el firmware se haya transferido, podrá reiniciar. Haga clic en "REBOOT DEVICE" (REINICIAR DISPOSITIVO).

- El BLK360 se reiniciará con la nueva versión del firmware.